- 1. 混凝土：

用水泥作胶凝材料，砂、石作集料；与水按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土。

- 2. 水灰比:

水泥浆、砂浆、混凝土拌合料中，拌和用水与水泥的质量比.

- 3. 砖：

以黏土、页岩以及工 业废渣为主要原料制成的小型建筑砌块。

- 4. 现浇：

通过在现场组装模板，然后进行混凝土的浇筑。

- 5. 现浇砼:

在施工现场支模浇注的混凝土。

- 6. 现浇板：

在现场搭好模板，在模板上安装好钢筋，再在模板上浇筑混凝土，然后再拆除模板。

- 7. 钢筋砼：

浇筑混凝土之前,先进行绑筋支模,也就是用铁丝将钢筋固定成想要的结构形状，然后用模板覆盖在钢筋骨架外面。最后将混凝土浇筑进去，经养护达到强度标准后拆模。

- 8. 模板：

混凝土结构或钢筋混凝土结构成型的模具，由面板和支撑系统、连接配件组成。模板按材料分为：钢模板，竹胶板，木模版，塑胶板。

- 9. 脚手架:

场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。

- 10. 烈度：

地震发生时，在波及范围内一定地点地面振动的激烈程度。

- 11. 冻深：

冻深是冬季时自地平面以下冻结的深度。

- 12. 回填：

将土重新填入(如沟渠或沿基础墙周围的空隙);亦指用任何材料重新填满(如坑道)。

- 13. 场地平整:

将天然地面改造成工程上所要求的设计平面，由于场地平整时全场地兼有挖和填，而挖和填的体形常常不规则，所以一般采用方格网方法分块计算解决．

- 14. 钎探:

将钢钎打入土层，根据一定进尺所需的击数探测土层情况或粗略估计土层的容许承载力的一种简易的探测方法。这种方法适用于建筑物或构筑物的基础、坑（槽）底基土质量钎探检查。

- 15. 地基：

指建筑物下面支承基础的土体或岩体。

- 16. 基础：

直接与地基接触用于传递荷载的结构物的下部扩展部分。

- 17. 大放脚：

是指从基础墙断面上看单边或两边阶梯型的放出部分，根据每步放脚的高度是否相等，分为等高式和不等高式两种。

- 18. 筏板基础：(又名满堂基础和筏形基础)

是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来，下面再整体浇注底板。由底板、梁等整体组成。建筑物荷载较大，地基承载力较弱，常采用砼底板，承受建筑物荷载，形成筏基，其整体性好，能很好的抵抗地基不均匀沉降。一般有板式（也叫无梁式）满堂基础、梁板式（也叫片筏式）满堂基础和箱形基础三种形式。

- 19. 条形基础:(类似于沟槽形状)

是指基础长度远远大于宽度的一种基础形式。按上部结构分为墙下条形基础和柱下条形基础。

- 20. 独立基础:(类似于地坑形状)

当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时，基础常采用方行、圆柱形和多边形等形式的独立式基础，这类基础称为独立式基础.也称单独基础。独立基础分：阶形基础、坡形基础、杯形基础3种。

- 21. 带型基础：

带型基础从基础结构而言，凡墙下的长条形基础，或柱和柱间距离较近而连接起来的条形基础，都称为带形基础。

- 22. 杯形基础:

当柱采用预制构件时，则基础做成杯口形，然后将柱子插入并嵌固在杯口内，故称杯形基础.。

- 23. 扩展基础:

用钢筋混凝土建造的基础抗弯能力强，不受刚性角限制，称为扩展基础。墙下条形基础和柱下独立基础（单独基础）统称为扩展基础.

- 24. 砖混结构:

砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑，横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。一般用于低层。

- 25. 框架结构:

框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的结构，即由梁和柱组成框架共同抵抗适用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。一般用于多层。

- 26. 框剪结构:

主要结构是框架，由梁柱构成，小部分是剪力墙。墙体全部采用填充墙体，由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成，在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件。一般用于高层。

- 27. 摊销系数：

摊销系数是将某种材料按一定次数折旧。

- 28. 开间：

一间房屋内一面墙的定位轴线到另一面墙的定位轴线之间的实际距离。我国目前大量建造的砖混住宅，住宅开间一般不超过3.3米。

- 29. 进深：

指一间独立的房屋或一幢居住建筑从前墙壁到后墙壁之间的实际长度。国大量城镇住宅房间的进深一般要限定在5米左右，不能任意扩大。

- 30. ±0.000：

室内一层地面标高。

- 31. 标高：

表示建筑物某一部位相对于基准面(标高的零点)的竖向高度，是竖向定位的依据。

- 32. 沟槽：

槽底宽3米内，槽长大于3倍槽宽的。

- 33. 地坑：

底面积在20平米内，且底长边小于3倍短边的。

- 34. 基层：

设在面层以下的结构层。主要承受由面层传递的车辆荷载,并将荷载分布到垫层或土基上。当基层分为多层时,其最下面的一层称底基层。

- 35. 垫层：

指的是设于基层以下的结构层。其主要作用是隔水、排水、防冻以改善基层和土基的工作条件。

- 36. 工作面：

直接进行采掘或排土的场所。

- 37. 放坡：

为了防止土壁塌方，确保施工安全，当挖方超过一定深度或填方超过一定高度时，其边沿应放出的足够的边坡。这就是放坡。

- 38. 放坡系数：

土壁边坡坡度以基高h与底宽b之比表示。

- 39. 梁：

由支座支承，承受的外力以横向力和剪力为主，以弯曲为主要变形的构件称为梁。

- 40. 板：

主要用来承受垂直于板面的荷载，厚度远小于平面尺度的平面构件。

- 41. 柱：

主要承受轴向压力，用来支承上部结构并将荷载传至基础的竖向直杆。

- 42. 墙：

用砖石等砌成承架房顶或隔开内外的建筑物。是建筑物竖直方向的主要构件，起分隔、围护和承重等作用，还有隔热、保温、隔声等功能。

- 43. 柱和桩的区别：

桩已看不见，埋入地下

柱还看得见，穿于楼层

- 44. 框架梁：

指两端与框架柱(KZ)相连的梁，或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。

- 45. 圈梁:

沿建筑物外墙四周及部分内横墙设置的连续封闭的梁。

- 46. 过梁：

放在门、窗、或预留洞口等等洞口上的一根横梁。

- 47. 连梁：

指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁。一般在风荷载和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。

- 48. 暗梁：

楼板上有墙需要梁来承重受力，或柱间需设拉结梁，但梁又不能突出板的下面影响空间使用要求，而在板上设加强钢筋起梁的作用，称暗梁。设暗梁处楼板应不少于150mm厚。

- 49. 梁支座：

梁支座就是梁两端或者中间的支撑，起支撑梁的作用。梁支座一般为：墙/柱/梁三种。

- 50. 板梁：

指由钢板组合而成的梁型结构构件。基本截面形状为工字形，上下横板叫翼板，中间立板叫腹板。有的板梁中间焊有若干加强筋。根据组合方式可以分为焊接板梁、高强螺栓板梁和异种钢板梁等。

- 51. 板下梁：

1楼的上梁就是2楼的板下梁。

- 52. 有梁板：

由梁和板连成一体的钢筋混凝土板，它包括梁板式肋形板和井字肋形板。工程量按梁、板体积总和计算。梁是板的支座，分单向板和双向板.

- 53. 无梁板：

无梁板是指板无梁、直接用柱头支撑，包括板和柱帽。其工程量按板和柱帽的体积之和计算。柱是板的支座，不设梁.

- 54. 预制板：

就是早期建筑当中用的楼板。因为是在工厂加工成型后直接运到施工现场进行安装，所以叫预制板 。

- 55. 楼板:

楼板是分隔建筑竖向空间的水平承重构件，一般由梁板组成。

- 56. 栏板：

是建筑物中起到围护作用的一种构件，供人在正常使用建筑物时防止坠落的防护措施，是一种板状护栏设施，封闭连续，一般用在阳台或屋面女儿墙部位，高度一般在1米左右。栏板一般是用水泥、大理石等材料铺成，牢固性较高，方便站立。

- 57. 框架柱：

在框架结构中承受梁和板传来的荷载，并将荷载传给基础，是主要的竖向受力构件。需要通过计算配筋。

- 58. 构造柱：

按构造配筋，并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱，通常称为混凝土构造柱

- 59. 柱帽：

当楼面荷载较大时，为提高板的承载能力、刚度和抗冲切能力，在柱顶设置的用来增加柱对板支托面积的结构。

- 60. 主墙：

主墙是指砖墙，砌块墙厚在180mm以上（含）或超过100mm以上（含）的钢筋混凝土剪力墙，其他非承重的间壁墙都视为非主墙。

- 61. 剪力墙：

房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体。防止结构剪切破坏。

- 62. 女儿墙:

指的是建筑物屋顶外围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。

- 63. 山墙：

沿建筑物短轴方向布置的墙叫横墙，建筑物两端的横向外墙一般称为山墙。

- 64. 钢筋：

配置在钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土构件中的钢条或钢丝的总称。

- 65. 配筋：

建筑中房屋等的钢筋配制情况。

- 66. 箍筋：

用来满足斜截面抗剪强度，并联结受力主筋和受压区混凝土使其共同工作，此外，用来固定主钢筋的位置而使构件（梁或者柱）内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。

- 67. 贯通筋：（又名通长筋）

贯通筋是指贯穿于构件（如梁）整个长度的钢筋，中间既不弯起也不中断，当钢筋过长时可以搭接或焊接，但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋，也可以是架力钢筋。

- 68. 纵筋：

又叫纵向钢筋。纵筋一般指长度方向的主要受力钢筋，如柱子的竖向钢筋。梁的沿梁长度方向的钢筋、板的长方向钢筋、桩的竖向钢筋。墙一般用竖向钢筋和水平钢筋来表示。

- 69. 弯矩筋：

向上弯起的弯矩是正弯矩，反之，向下弯起的弯矩就是负弯矩。

- 70. 负筋：（又名负弯矩筋）

梁或板的构造钢筋，为抵抗负弯矩而设置的钢筋就叫负弯矩筋，一般来说，常碰到的负弯矩筋有两种，一种是楼板与梁交接的地方，另一种就是梁的支座处。

- 71. 拉筋：

同时拉住主筋和箍筋的钢筋，拉筋主要是为提高钢筋骨架的整体性而起拉结作用。

- 72. 吊筋：

吊筋是主次梁之间的构造加强钢筋，将作用于混凝土梁式构件底部的集中力传递至顶部，是提高梁承受集中荷载抗剪能力的一种钢筋,形状如元宝，又称为元宝筋。

- 73. 腰筋：

梁侧面的构造钢筋。

- 74. 锚固：

锚固是指钢筋被包裹在混凝土中，增强混凝土与钢筋的连接。

- 75. 锚固长度：

钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度，包括直线及弯折部份。

- 76. 直锚：

直接锚固、直线形锚固。

- 77. 弯锚：

钢筋经过弯折处理的锚固叫作弯锚。

- 78. 搭接：

在混凝土结构构件中，钢筋长度不够时，按一定要求将两根钢筋互相叠合而形成的连接。

- 79. 钢筋搭接接头面积百分率：

在同一连接区段内有接头的纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向受拉钢筋截面面积的比值。

- 80. 纵向钢筋配筋率：

纵向钢筋面积总和 / 柱截面。

- 81. 混凝土保护层:

是指混凝土构件中，起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土，其厚度为纵向钢筋（非箍筋）外缘至混凝土表面的最小距离。

- 82. 加密区：

箍筋加密区是对于抗震结构来说的，是用来抵抗水平处竖向的剪应力的。

- 83. 堵头：

只是把管道中不需要的口堵起来，起到封闭作用．

- 84. 牛腿：

悬臂体系的挂梁与悬臂间必然出现搁置构造， 通常就将悬臂端和挂梁端的局部构造称为牛腿，牛腿的作用是衔接悬臂梁与挂梁， 并传递来自挂梁的荷载。

- 85. 门垛：

在墙体上开设门洞一般应设门垛。门垛宽厚同墙厚、长度与块材尺寸规格相对应。门垛不宜过长。

- 86. 墙垛：

墙垛是指在平面中凸出墙面的柱状构造，主要起加强墙体稳定性的作用，同时也可作局部承重构件，如门洞侧边的门垛构造。

- 87. 马牙搓:

当砌体不能同时砌筑的时候,在交接处一般要预留马牙搓,以保持砌体的整体性与稳定性，常用在构造柱与墙体的连接中，是指构造柱上凸出的部分。

- 88. 踢脚线：

贴在墙最下端的一行瓷砖之类的类似于保护线的东东。

- 89. 散水：

在建筑周围铺的用以防止两水（雨水及生产、生活用水）渗入的保护层。

- 90. 坡屋顶:

排水坡度一般大于10％的屋顶叫做坡屋顶或斜屋顶

- 91. 楼梯井：

楼梯井就是上下两跑楼梯段中间包围的间隙，三跑楼梯或四跑楼梯中间围成的方形空间。楼梯井一般从底层直通顶层。

- 92. 飘窗：

一般呈矩形或梯形向室外凸起，三面都装有玻璃。大块采光玻璃和宽敞的窗台，使人们有了更广阔的视野，更赋予生活以浪漫的色彩。

- 93. 挑檐：

挑檐是指屋面挑出外墙的部分，主要是为了方便做屋面排水，对外墙也起到保护作用。一般南方多雨，出挑较大，北方少雨，出挑较小。

- 94. 地下室：

房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的 1/2 者为地下室。

- 95. 半地下室：

房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/3，且不超过1/2者。

- 96.勒脚：

- 建筑物的与室外地面或散水接触部位墙体的加厚部分。

- 97.围护结构：

- 围合建筑空间四周的墙体、门、窗等。

- 98.围护性幕墙：

- 直接作为外墙起维护作用的幕墙。

- 99.装饰性幕墙：

设置在建筑物墙体。

- 100.落地橱窗：

突出外墙面根基落地的橱窗。

- 101.阳台：

供使用者进行活动和晾晒衣物的建筑空间。

102.眺望间

设置在建筑物顶层或挑出房间的供人们远眺或观察周围情况的建筑空间

103.雨篷

设置在建筑物进出口上部的遮雨遮阳篷。

104.变形缝

伸缩缝（温度缝）、沉降缝和抗震缝的总称。

105.永久性顶盖

经规划批准设计的永久使用的顶盖。

106.骑楼

楼层部分跨在人行道上的临街楼房。

107.过街楼

有道路穿过建筑空间的楼房。

构件代号解释

- 柱

KZ   ———   框架柱

KZZ  ———   框支柱

XZ   ———   芯柱

LZ   ———   梁上柱

QZ   ———   剪力墙上柱

- 剪力墙

（1）墙柱

YDZ   ———   约束边缘端柱

YAZ   ———   约束边缘暗柱

YYZ   ———   约束边缘翼墙柱

YJZ    ———   约束边缘转角墙柱

GDZ   ———   构造边缘端柱

GAZ   ———   构造边缘暗柱

GYZ   ———   构造边缘翼墙柱

GJZ   ———   构造边缘转角墙柱

AZ    ———   非边缘暗柱

FBZ   ———   扶壁柱

（2）墙身

Q     ———   剪力墙墙身

（3）墙梁

LL   ———    连梁（无交叉暗撑、钢筋）

LL（JA）———    连梁（有交叉暗撑）

LL（JG）———    连梁（有交叉钢筋）

AL   ———    暗梁

BKL  ———    边框梁

（4）墙洞

JD    ———    矩形洞口

YD   ———    圆形洞口

- 梁

KL    ———    楼层框架梁

WKL  ———    屋面框架梁

KZL   ———   框支梁

L     ———    非框架梁

XL    ———    悬挑梁

JSL   ———    井式梁

- 板

LB   ———    楼面板

WB   ———   屋面板

YXB  ———   延伸悬挑板

XB   ———   纯悬挑板

ZSB   ———   柱上板带

KZB   ———   跨中板带

JQD   ———   纵筋加强带

（以单项加强纵筋取代原位置配筋）

HJD   ———   后浇带

（与强货量后浇带贯通，有不同的留筋方式）

ZMx   ———   柱帽

（适用于无梁楼盖）

SJB   ———   局部升降板

（板厚及配筋与所在板相同，构造升降高度≤300）

JY   ———   板加腋

（腋高与腋宽可选注）

BD   ———   板开洞

（最大边长或直径<1m；加强筋长度有全跨贯通和自洞边锚固两种）

FB   ———   板翻边

（翻边高度≤300）

TY   ———   板挑檐

（对应板端钢筋构造，不含竖檐内容）

Crs   ———   角部加强筋

（以上部双向非贯通加强钢筋取代原位置的非贯通配筋）

Cis   ———   悬挑阴角附加筋

（板悬挑阴角斜放附加筋）

Ces   ———   悬挑阳角放射筋

（板悬挑阳角斜放放射筋）

Rh   ———   抗冲切箍筋

（通常用于无柱帽无梁楼盖的柱顶）

Rb   ———   抗冲切弯起筋

（通常用于无柱帽无梁楼盖的柱顶）

定额上的N解释

一、土方工程

- 平整场地：平整场地系指厚度在±30cm以内的就地挖、填、找平。

- 土方：凡挖土厚度在30cm以上，坑底宽度在3m以上及坑底面积在20m2 以上的挖土为挖土方。

- 沟槽：凡槽底宽度在3m以内，且槽长大于槽宽三倍的为沟槽。

- 地坑：凡图示底面积在20m2以内的挖土为挖地坑。

- 淤泥：是指在静水或缓慢的流水环境中沉积，并经生物化学作用形成的粘性土。

- 流砂：在土方工程施工时，当土方挖到地下水位以下，有时地面和侧面的土形成流动状态，随着地下水一起涌出，这种现象就是流砂现象，这种砂称为流砂。

二、石方工程

1、 平基：凡图示沟槽底宽在3m以外，坑底面积20m2以外的为平基。

2、 沟槽：凡图示沟槽底宽在3m以内，且槽长大于槽宽三倍的为沟槽。

3、 基坑：凡图示底面积在20m2以内的为基坑。

4、 摊座：是指石方爆破后，设计要求对基底进行全面剔打，使之达到设计要求标高。

5、 修整边坡：修整石方爆破的边坡，清理石渣。

构造柱设置要求

1 砂浆的强度 等级不应低于M5，构造柱的混凝土强度等级不宜低于C20；
  2 柱内竖向受力钢筋的混凝土保护层厚度，应符合表8.2.6的规定；
  3 构造柱的截面尺寸不宜小于240mm×240mm，其厚度不应小于墙厚，边柱、角柱的截面宽度宜适当加大。柱内竖向受力钢筋，对于中柱，不宜少于4φ12；对于边柱、角柱，不宜少于4φ14。构造柱的竖向受力钢筋的直径也不宜大于16mm。其箍筋，一般部位宜采用φ6、间距200mm，楼层上下500mm范围内宜采用φ6、间距100mm。构造柱的竖向受力钢筋应在基础梁和楼层圈梁中锚固，并应符合受拉钢筋的锚固要求；
  4 组合砖墙砌体结构房屋，应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱，其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置，并宜上下对齐；
  5 组合砖墙砌体结构房屋应在基础顶面、有组合墙的楼层处设置现浇钢筋混凝土圈梁。圈梁的截面高度不宜小于240mm；纵向钢筋不宜小于4φ12，纵向钢筋应伸入构造柱内，并应符合受拉钢筋的锚固要求；圈梁的箍筋宜采用φ6、间距200mm；
  6 砖砌体与构造柱的连接处应砌成马牙槎，并应沿墙高每隔500mm设2φ6拉结钢筋，且每边伸入墙内不宜小于600mm；
  7 组合砖墙的施工程序应为先砌墙后浇混凝土构造柱。

图形算量软件中的名词

- 装修工程

1、墙上梁：梁的轴线与某一个墙的轴线有部分重合。

2、悬空梁：除墙上梁以外的所有梁。

预算中遇到的一些问题

- DBI是一个统称,具体的大概有

DBI抹面砂浆  ,DBI抗裂砂浆,  DBI粘接砂浆.等    是专门针对与内外墙保温而研发的墙体保温材料.

DBI抹面砂浆  是一种聚合物增强的水泥基预制干混料，加水即用。强度非常高，既保证了良好的抗裂性能，又增加了抗冲击性能。

耐水性强，透气性好，柔韧性好，耐候性强，不空鼓，不开裂。

无毒、无味、无污染，属绿色环保产品。

施工工艺

检查：首先，检查聚苯板粘结是否牢固，发现松动重新粘结。

拌和：抹面砂浆：水=4：1~1.2，按以上比例进行混合，搅拌3~5min，静放3min，再行搅拌后使用；应随用随配，2h内用完；建议使用机械搅拌，人工搅拌要适当延长搅拌时间，以保证搅拌的均匀性。

将拌合好的砂浆涂抹到聚苯板上，厚度一般为2~3mm，然后将网格布压入砂浆中，紧接着在网格布表面抹压第二层抹面砂浆，厚度一般为1~2mm，并在终凝前压光。

参考用量：3-5kg/m2

2、  TG砂浆是依据一定配合比掺有TG胶的砂浆。

抹灰砂浆保温砂浆    DP-MR   290-340/吨

抹面砂浆DBI   290-340/吨

粘结砂浆DEA   1000-1300/吨

干混砌筑砂浆 DM

干混抹灰砂浆 DP

干混地面砂浆 DS

干混普通防水砂浆 DW

DEA砂浆为外墙外保温板粘结砂浆，DBI砂浆为外墙外保温抹面砂浆；